| 厦洁丽公司洗涤程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛巾（以100Kg干布草为例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 程序; 温度(℃); 水位; 时间(分钟); 投料(g); 操作方法. 1; 预洗; 50-60; 低水位; 预洗剂 轻污：600-800 中污：800-1000 重污：1300-1500; 低水位投入预洗剂洗5-8分钟，再加入高水位洗1分钟，排水中脱。. 2; 主洗; 70-80; 低水位; 15-20; 增白洗衣粉 轻污：500-600 中污：600-700 重污：800-900 彩漂粉 轻污：400-500 中污：600-700 重污：800-900 （或氯漂粉 轻污：250-350 中污：400-500 重污：500-600）; 升温至60℃以上加入增白洗衣粉洗10分钟，待水温升至70℃加入彩漂粉，再升温到指定温度洗5-10分钟。. 3; 过水; 常温; 高水位; 3. 4; 中脱; 常温; 2. 5; 过水; 常温; 高水位; 2; 过水中脱. 7; 过水; 常温; 高水位; 2; 过水中脱. 9; 整理; 常温; 低水位; 5; 中和粉 轻污：100-200 中污：200～300 重污：300-400 柔顺剂 轻污：200-300 中污：300-400 重污：500-600; 高脱5～7分钟（如果用柔顺粉温度要50℃以上，洗10分钟） 如果用柔顺粉，100公斤布草就加入200-300克，50公斤减半，用法，直接加进去，温度要50-60度，低水位洗10分钟，柔顺粉就会完全容解的。. 注:一星期加入乳化剂500g和氯漂粉500g,85度高温深层处理毛巾一次. |
| 床单和工衣(以100Kg干布草为例) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 程序; 温度(℃); 水位; 时间(分钟); 投料(g); 操作方法. 1; 预洗; 50-60; 低水位; 预洗剂 轻污：500-700 中污：800-900 重污：1200-1300; 低水位投入预洗剂洗5-8分钟，再加入高水位洗1分钟，排水中脱。. 2; 主洗; 70-80; 低水位; 15-20; 增白洗衣粉 轻污：300-400 中污：500-600 重污：700-800 彩漂粉 轻污：300-400 中污：500-600 重污：600-700 （或氯漂粉 轻污：250-300 中污：300-400 重污：400-450）; 升温至60℃以上加入增白洗衣粉洗10分钟，待水温升至70℃加入彩漂粉，再升温到指定温度洗5-10分钟。. 3; 过水; 常温; 高水位; 3. 4; 中脱; 常温; 2. 5; 过水; 常温; 高水位; 2; 过水中脱. 7; 过水; 常温; 高水位; 2; 过水中脱. 9; 整理; 35-40; 低水位; 5; 中和粉 轻污：100-200 中污：200～300 重污：300-400; 高脱5～7分钟（. 注:一星期加入乳化剂500g和氯漂粉500g,85度高温深层处理毛巾一次. |
| 注: A、视具体污垢轻重可加减用量 B、在使用预洗剂时，可适当减少主洗中洗涤剂的使用量。 C、为加强洗涤效果，最好是对重污织物进行预洗（用预洗剂洗涤）。 D、为提高去污力，主洗完之后再进行漂洗。可使织物洁白、鲜艳如新。 E、为提高布草使用寿命，过水不可少于三次。 F、本洗涤程序仅供参考，用量为参考数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台布(以100Kg干布草为例) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 程序; 温度(℃); 水位; 时间(分钟); 投料(g); 操作方法. 1; 预洗; 60; 低水位; 3; 漂洗3分钟. 2; 主洗; 80-90; 低水位; 20-25; 强力洗衣粉 轻污：600-700 中污：800-900 重污：900-1000 乳化剂 轻污：400-500 中污：600-700 重污：800-900 彩漂粉 轻污：500-600 中污：600-800 重污：800-900 （或氯漂粉 轻污：300-400 中污：400-500 重污：500-600）; 用彩漂粉洗涤程序：常温加水处理剂，升温至80℃以上加入乳化剂和强力洗衣粉洗10分钟，加入彩漂粉，洗5-10分钟。 用氯漂粉洗涤程序：常温加水处理剂，升温至80℃以上加入乳化剂和强力洗衣粉，洗10分钟,加入氯漂粉再洗5-10分钟左右。（注：主洗时加入乳化剂和强力洗衣粉洗15分钟后，把水排掉，再加入彩漂或氯漂粉洗10分钟，效果是最佳的。）. 3; 过水; 常温; 高水位; 3. 4; 中脱; 常温; 2. 5; 过水; 常温; 高水位; 2. 7; 过水; 常温; 高水位; 2. 9; 整理; 35-40; 低水位; 5; 中和粉 轻污：100-200 中污：200～300 重污：300-400 浆粉 轻污：1000-1600 中污：1600-2000 重污：2000-2500; 高脱5～7分钟. |
| 厨衣(以100Kg干布草为例) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 程序; 温度(℃); 水位; 时间(分钟); 投料(g); 操作方法. 1; 预洗; 60; 高水位; 3; 漂洗3分钟. 2; 主洗; 80-90; 低水位; 20-25; 强力洗衣粉 轻污：600-700 中污：800-900 重污：900-1000 乳化剂 轻污：400-500 中污：600-700 重污：800-900 彩漂粉 轻污：500-600 中污：600-800 重污：800-900 （或氯漂粉 轻污：300-400 中污：400-500 重污：500-600）; 用彩漂粉洗涤程序：常温加水处理剂，升温至80℃以上加入乳化剂和强力洗衣粉洗10分钟，加入彩漂粉，洗5-10分钟。 用氯漂粉洗涤程序：常温加水处理剂，升温至80℃以上加入乳化剂和强力洗衣粉，洗10分钟,加入氯漂粉再洗5-10分钟左右。（注：主洗时加入乳化剂和强力洗衣粉洗15分钟后，把水排掉，再加入彩漂或氯漂粉洗10分钟，效果是最佳的）. 3; 过水; 常温; 高水位; 3. 4; 中脱; 常温; 2. 5; 过水; 常温; 高水位; 2. 7; 过水; 常温; 高水位; 2. 9; 整理; 35-40; 低水位; 5; 中和粉 轻污：100-200 中污：200～300 重污：300-400; 高脱5～7分钟. |
| 注： A、视具体污垢轻重可加减用量。 B、在使用预洗剂时，可适当减少主洗中洗涤剂的使用量。 C、为加强洗涤效果，最好是对重污织物进行预洗（用预洗剂洗涤）。 D、为提高去污力，主洗完之后再进行漂洗。可使织物洁白、鲜艳如新。 E、为提高布草使用寿命，过水不可少于三次 F、本洗涤程序仅供参考，用量为参考数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |